班级：计算机2001

姓名：袁子宸

学号：20205962

第二次实验报告提交

# 实验4 VLAN的基本配置与管理（交换机端口隔离）

## 1.1实验目的

掌握在交换机上进行VLAN划分的基本方法

## 1.2实验环境

实验拓扑结构如图所示。

图4.1网络拓扑

IP地址：PC0  192.168.1.1

PC1  192.168.1.2

其中PC0所连接的端口划分到VLAN10中，PC1所连接的端口划分到VLAN20中。

## 1.3实验的内容和要求

- 在交换机上创建VLAN

- 交换机的VLAN划分

(3)  掌握实现交换机端口隔离的基本技术

## 1.4实验过程及说明

- 交换机的VLAN划分

首先对两个PC机进行IP地址的配置，如：

PC机IP地址的配置

第一步：在未划VLAN前两台PC可以 ping通。

然后检测两台PC机之间是否可以ping通：

从PC0向PC1做ping操作

从PC1向PC0做ping操作

通过实验发现两台主机可以ping通

第二步：创建VLAN。

Switch#configure terminal					! 进入交换机全局配置模式

Switch(config)#vlan 10                  		! 创建vlan 10

Switch(config-vlan)#name test10  			! 将vlan 10命名为test10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20                 		! 创建vlan 20

Switch(config-vlan)#name test20      		! 将vlan 20命名为test20

Switch(config-vlan)#end

Switch#show vlan   			       		! 查看VLAN划分情况

接下来创建Vlan：

在交换机上创建Vlan 10和Vlan 20

做show vlan 操作

第三步：将接口分配到VLAN

创建VLAN 10和VLAN 20并查看各端口所属VLAN，发现都处在VLAN 1当中，接下来将端口分配至VLAN：

Switch(config)#interface FastEthernet 0/5	! 进入 FastEthernet 0/5的接口配置模式

Switch(config-if- FastEthernet 0/5)#switchport access vlan 10

! 将 FastEthernet 0/5端口加入vlan 10中

Switch(config-if- FastEthernet 0/5)#exit

Switch(config)#interface FastEthernet0/15

! 进入 FastEthernet 0/15的接口配置模式

Switch(config-if- FastEthernet 0/15)#switchport access vlan20

! 将 FastEthernet 0/15端口加入vlan 20中

Switch(config-if- FastEthernet 0/15)#end

Switch#show vlan                   ! 查看VLAN的端口划分情况

结果如图所示：

端口已分配至VLAN

第四步：两台PC互相ping不通

接下来对两台PC机进行ping操作尝试，发现已无法ping通：

经检查PC0和PC1都已无法ping通

第五步：将一组接口分配到VLAN

Switch(config)#interface range FastEthernet 0/1 -10	! 进入接口组配置模式

Switch(config-if-range)#switch access vlan 10       	! 将接口组加入vlan 10中

Switch(config-if-range)#end

图1.8   将一组端口分配到VLAN

第六步：重新进行连线，将PC0与PC1均连接在vlan10的端口上，此时两台PC可以互相ping通

现在PC机与交换机连接的端口已被分配至同一个VLAN中，再进行尝试ping操作，根据理论推导应该可以ping通：

两台PC机之间再次可以ping通

## 1.5 总结与思考

在这次实验中我通过学习相关知识和实践懂得了每个PC都有自己的IP地址，而且当端口位于不同VLAN时，相互之间是不能ping通的，因此需要将在连线上的接口放在同一Vlan中才可以相互通信。

# 实验5 跨交换机的VLAN

## 2.1实验目的

掌握跨交换机的VLAN配置方法。

## 2.2实验环境

实验拓扑结构如图所示。

000000000000000

IP地址：PC2  192.168.1.1  ；PC3  192.168.1.2 ；PC4  192.168.1.3

其中PC2与Switch1连接的端口划分到vlan 10中，PC3与Switch1连接的端口划分到vlan20中，PC4与Switch2连接的端口划分到vlan10中

## 2.3实验的内容和要求

- 交换机VLAN划分

- 将端口划分到VLAN中去

- 设置端口为TAG VLAN模式

- 实现跨交换机间VLAN，使在同一VLAN里的计算机系统能跨交换机进行相互通信，而在不同VLAN里的计算机系统不能进行相互通信。

## 2.4实验过程及说明

第一步：在交换机Switch1上创建VLan 10，并将0/5端口划分到Vlan 10中。

SwitchA#configure terminal

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name sales

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface FastEhernet0/5

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

## 将0/5端口划分到VLAN10中

第二步：在交换机switch1上创建Vlan 20，并将0/15端口划分到Vlan 20中。

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name technical

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface FastEhernet0/15

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

## 将0/15端口划分到VLAN20中

第三步：把交换机Switch1与交换机Switch2相连的端口（假设为0/24端口）定义为tag vlan模式。

SwitchA(config)#interface FastEhernet0/24

SwitchA(config-if)#switchport mode trunk  	！将 FastEhernet0/24端口设置为tag vlan模式

## 将两个交换机相连的端口定义为tag VLAN

验证测试：验证 FastEhernet0/24端口已被设置为tag vlan模式。

SwitchA#show interfaces  FastEhernet0/24 switchport

验证端口已被设置为tag VLAN模式

第四步：在交换机Switch2上创建Vlan 10，并将0/5端口划分到Vlan 10中。

和Switch1同理对Switch2进行操作。

验证端口已被设置为tag VLAN模式

第六步：验证PC2与PC4能互相通信，但PC3与PC4不能互相通信。

首先对三台PC机进行IP地址的配置：

3台PC的IP地址的配置

接下来对PC2和PC4，PC3和PC4进行Ping操作。

PC2和PC4可以Ping通

PC3和PC4之间不可以Ping通

## 总结与思考

在这次实验中我学习并掌握了跨交换机配置Vlan的方法，在同一VLAN里的计算机系统能跨交换机进行相互通信，而在不同VLAN里的计算机系统不能进行相互通信。在做Ping操作时需要对操作所需的PC进行IP的配置

# 实验6 配置静态路由

## 3.1实验目的

学习静态路由的设计思路，掌握路由器的静态路由配置方法。

## 3.2实验环境

实验拓扑结构如图所示。

172.16.1.0/24

172.16.3.0/24

172.16.2.0/24

PC5      Router0:Fa0/0=172.16.1.1     Router1:Fa0/0=172.16.3.2       PC6

172.16.1.11          Fa0/1=172.16.2.1            Fa0/1=172.16.2.2     172.16.3.22

## 3.3实验的内容和要求

通过静态路由方式实现网络的连通性

## 3.4实验过程及说明

第一步：在路由器Router1上配置千兆以太网口Fa0/0的IP地址

Router1#configure terminal

Router1(config)#interface FastEthernet 0/0			    ! 进入以太网0口配置状态

Router1(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0	! 为以太网0口配置地址

Router1(config-if)#no shutdown						! 打开以太网0口

Router1(config-if)#end

## 配置千兆以太网口Fa0/0的IP地址

第二步：在路由器Router1上配置千兆以太网口Fa0/1的IP地址

Router1#configure terminal

Router1(config)#interface FastEthernet 0/1			! 进入广域网0口配置状态

Router1(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0	! 为广域网0口配置地址

Router1(config-if)#no shutdown						! 打开广域网0口

Router1(config-if)#end

## 配置千兆以太网口Fa0/1的IP地址

验证测试：验证路由器接口配置状态。

Router1#show ip interface brief						! 显示IP端口状态简况

## IP端口状态简况

第三步：在路由器Router0上配置千兆以太网口Fa0/0的IP地址

Router2#configure terminal

Router2(config)#interface FastEthernet 0/0

Router2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#end

配置千兆以太网口Fa0/0的IP地址

第四步：在路由器Router0上配置千兆以太网口Fa0/1的IP地址

Router2#configure terminal

Router2(config)#interface FastEthernet 0/1

Router2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router2(config-if)#no shutdown

Router2(config-if)#end

## 配置千兆以太网口Fa0/1的IP地址

Router2#show ip interface brief

## IP端口状态简况

第五步：为Router0添加静态路由

Router1#configure terminal

Router1(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2     ! 添加静态路由

Router1(config)#end

Router1#show ip route								    	! 显示路由表

## 显示路由表

第六步：为Router2添加静态路由

Router2#configure terminal

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router2(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1

Router2(config)#end

Router2#show ip route

## 显示路由表

第七步：用ping命令对PC1，PC2进行连通性检测

## 用ping命令对PC1，PC2进行连通性检测

## 经过ping检验，连接性没有问题。

## 3.5 总结与思考

通过本次实验，我掌握了跨交换机的VLAN配置方法，学习静态路由的设计思路，掌握路由器的静态路由配置方法。对今后的进一步学习具有重要意义。